|  | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC |
| --- | --- |

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMA COMPUTACIONALES

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

MANUAL SEMAFORO

IMANOL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

GRUPO 3101

LIC. JUAN ALBERTO MARTINEZ ZAMORA

JILOTEPEC, MÉXICO                 17 DE  ENERO DEL 2020

índice

Simulador (proteus)	3

Código (MPLAB)	7

Entablación de la simulación en físico.	16

# Simulador (proteus)

Esta es la simulación del semáforo en el programa de proteus, cada 5 leds son, los 2 primeros son los rojo y verde del paso peatonal, los 3 de la derecha son los de los automóviles, que son los leds color, verde, rojo, y ámbar, cada led esta conectado a tierra y el lado positivo a una resistencia de 375 Homs, todos los leds están conectados a tierra por un solo cable, un circuito que no es necesario pero aun así lo pusimos es el de la izquierda que contiene una conexión a el PIC y una a tierra, dentro de el se conectan una resistencia de 33k, una de 40k y una de 10k, un transistor y un objeto que en proteus se ubica como 1N4728A, este circuito es para que se haga un ciclo infinito de repeticiones del semáforo, también se coloca un circuito de un cristal oscilador de 4000 MHz, dos capacitores cerámicos de 22 p que irán conectados a positivo.

Las especificaciones para conectar son las siguientes:

- Se hacen los 4 semáforos pero solo se van a conectar 2 a el PIC.

- Realmente si se conectan a positivo los circuitos y a tierra los leds o viceversa funcionara el circuito.

Leds semáforo uno:

- Rojo para peatones: RB7

- Verde para peatones: RA1

- Verde para autos: RB3

- Rojo para autos:RB5

- Ámbar para autos:RB4

Leds semáforo dos:

- Verde para peatones: RA0

- Rojo para peatones: RB6

- Verde para autos:RB0

- Rojo para autos:RB2:

- Ámbar para autos: RB1

Circuitos:

- El de la izquierda o el marcado de rojo se conecta a la salida MVLR que es la (4) y a tierra.

- El de abajo o el de verde, se conecta a la (15 y 16), y a tierra

Para ejecutar la simulación solo le damos doble clic en el PIC

Le damos clic en el icono de el folder delante de program file.

Y seleccionamos el archivo con terminal (.hex), que hayamos hecho desde un editor de código ensamblador.

Le damos clic en el archivo y después en abrir.

Después le damos clic en “OK”.

Le damos clic en correr para ejecutar la simulación, en el icono de play.

Si nos marca errores en la parte de abajo se aparecerán.

# Código (MPLAB)

__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_ON & _XT_OSC

;la primer linea sirve para que se pueda reescribir el codigo despues en un PIC

LIST P=P16F84A, R=DEC

#INCLUDE <P16F84A.INC> ;BIBLIOTECA

ORG	0

GOTO	PRINCIPAL				;SALTO AL PROGRAMA PRINCIPAL AL RESETEAR EL PIC

ORG	4

GOTO	IRQ						;SALTO A LA RUTINA DE INTERRUPCIÓN

;DEFINIR CONSTATNTE

CUENTA	EQU	16					;VALOR DE CUENTA DE TMR0(256-240)

RP2	EQU	7					;BITS DE LOS SEMAFOROS DE LOS PEATONES

RP1	EQU	6

VP2	EQU	1

VP1	EQU	0

;DECLARACIÓN DE LAS VARIABLES Y LAS POCISIONES DE MEMORIA QUE USARAN

CONTADOR	EQU	0X10

RETARDO	EQU	0X11

;PROGRAMA PRICNIPAL

;

;INCIALIZAR EL PIC16F84A, REGISTROS DE CONTROL, PUERTOS E INTERRUPCIONES

;EL PROGRAMA LANZARA EL TEMPORIZADOR PARA QUE SE ACTIVADA LA

;Y SE QUEDARA EN ESPERA DE UN CICLO INFINITO

;

PRINCIPAL:

;SE INICIARA EL PIC Y PROGRAMAR EL REGISTRO OPTION

;BIT7  RPBU=1 RESISTENCIAS DEL PULL-UP INTERNAS DEL PORTB DESABILITADAS

;LAS CUALES NO SERA NECESARIO YA QUE SE DESABILITAN AL USAR EL PORTB COMO

;SALIDA.

;BIT6 INTEDG=0 DA LO MISMO PORQUE NO SE USARA INT

;BIT5 TOCS=0 ES EL TEMPORIZADOR DEL RELOJ INTERNO

;BIT5 TOSE=0 DA IGUAL

;BIT3 PSA=0 Y PRE-ESCALAR EL TMR0

;BIT2-0= 111 AJUSTA E L PRE-ESCALAR DEL TMR0 A 256

MOVLW	B'10000111'				;ES EL VALOR DE LA PALBRA PARA OPTION SE MODIFICA LOS BITS 2-0

BSF	STATUS,RP0				;ES EL BANCO DE MEMORIA 1

MOVWF	OPTION_REG				;ESCRIBE LA PALABRA EN EL REGISTRO OPTION

BCF	STATUS,RP0				;ES EL BANCO 0

;PROGRAMACION DE LOS PUERTOS

;EL PORTB=SALIDAS=>TOD A 0

;ESTRUCTURA DEL PORTB:	7	6	5	4	3	2	1	0

;						RP2	RP1	R2	A2	V2	R1	A1	V1

;								 __^__		__^__

;								  S2		  S1

BSF	STATUS,RP0			;BANCO 1

CLRF	TRISB				;BORRA TODOS LOS BITS DEL PORTB

CLRF	TRISA				;HACE LO MISMO QUE ARRIBA PARA TRISA

BCF	STATUS,RP0			;BANCO 0

;INICILISAR EL CONTADOR Y EL 'PUERTO

CLRF	CONTADOR			;PONER EL CONTADOR EN 0

MOVLW	B'10011110'			;S2 ROJO, S1 VERDE. PEATONES, ROJO PARA EL S1

MOVWF	PORTB				;LO SACA POR EL PUERTO

BCF	PORTA, VP2			;PEATONES, VERDE PARA EL S2

BSF	PORTA, VP1			;PEATONES,VERDE PARA EL S1

;PROGRAMAR EL TEMPORIZADOR

MOVLW	CUENTA

MOVWF	TMR0				;LANZA LA CUENTA INICIAL DEL TEMPORAZADOR

;PROGRAMACION DEL INTERRUPCIONES

;BIT7 GIE=1 PARA HABILITAR LAS INTERRUPCIONES

;BIT5 TOIE=1 PARA LA HABILITACION DEL TEMPORIZADOR

;RESTO A 0 PARA DESABILITAR LAS DEMAS INTERRUPCIONES Y BORRAR BANDERAS

MOVLW	B'10100000'

MOVWF	INTCON				;PROGRAMA LAS INTERRUPCIONES

ESPERA:					;BUCLE INFINITO QUE BORRA CONTINUMANETE EL PERRO GUARDIAN

CLRWDT				;EL TRANAJO LO HACE LA IRQ.SOLO SI HAY ALGUN PROBLEMA, SE

GOTO ESPERA				;REINIARA EL MICRO

;************************************************************************************************************

;RUTINA DE ATENCION A LA INTERRUPCION DEL TEMPORIZADOR

;

;LA INTERRUPCION SE PRODUCIRA CADA 0'05S.

;CONTAREMOS 5 LLAMADAS

;SE INCREMENTARA UN CONTADOR DE SEGUNDOS PARA CONTROLAR EL TEMPORIZADOR DEL SEMAFORO, Y

;SE MODIFICA EL ESTADO DE LOS SEMAFOROS, ESCRIBIENDO EN EL PUERTO SEGU EL TIEMPO PASADO

;

;NO SE COMPRUEBA CUAL ES LA FUENTE DE INTERRUPCION, PORQUE SOLO ESTA HABILITADA

;LA INTERRUPCION DEL TEMPORIZADOR.

IRQ:

;EMPEZAMOS PROGRAMANDO EL TEMPORIZADOR, PARA QUE VAYA CONTANDO YA, Y NO INTRODUCIR

;UN RETARDO EN LA TEPORIZACION DEBIDO AL PROCESO DE VARIAS LINEAS EN EL CODIGO

MOVLW CUENTA

MOVWF TMR0				;REPROGRAMACION DEL TIMER

INCF RETARDO

MOVLW 5

SUBWF RETARDO, W		;COMPARA RETARDO CON 5

BTFSS STATUS, Z		;SI NO ES 5

GOTO FINSWITCH			;SALTA AL FINAL DE RUTINA DE INTERRUPCION

CLRF RETARDO

;ESTE CODIGO SE EJECUTA CADA 0'5S. EL CONTADOR CUENTA MEDIOS SEGUNDOS

INCF CONTADOR, F		;CONTADOR=CONTADOR+

;IMPLEMENTACION DE LA SENTENCIA SWITCH-CASE

CASO20:						;CONTADOR<20

MOVLW	40

SUBWF	CONTADOR, W		;COMPARA CONTADOR CON 40

BTFSC	STATUS, C			;¿ACARREO?

GOTO	FINCASO20			;HO HAY ACARREO0=>CONTADOR=>40

;CONTADOR<40	(NO HAY ACARREO)

MOVLW	B'10011110'			;COCHES ;S2 ROJO, SI VERD,PEATONES RP2 OFF,RP1 ON

MOVWF	PORTB				;LO ESCRIBE EN EL PUERTO

BCF	PORTA, VP2			;PEATONES, VERDE PARA S2

BSF	PORTA, VP1			;PEATONES, VERDE PARA S1

GOTO	FINSWITCH

FINCASO20:

CASO25:					;CONTADOR<25

MOVLW	50

SUBWF	CONTADOR, W		;COMPARA SI EL CONTADOR ES 50

BTFSC	STATUS, C		;OYE GUTIERREZ HAY ACARREO (CONDICION)

GOTO	FINCASO25		;NO HAY ACARREO =>CONTADOR>=50

;CONTADOR < QUE 25 (HO HAY ACARREO)

MOVLW	B'10011110'			;AUTOS RS2, VS1. RP2 OFF, RP1 ON

MOVWF	PORTB				;LO MANDAMOS AL PUERTO DE SALIDA

BTFSC	CONTADOR, 0			;SI CONTADOR ES PAR ENTONCES ES = A 1 SEGUNDO

GOTO	FINSWITCH

MOVLW	B'10'				;MASCARA XOR PARA CONMUTAR VP2 SIN MODIFICAR EL RESTO (1 SEGUNDO)

XORWF	PORTA, F			;CONMUTA EL VP2 (CADA SEGUNDO)

GOTO	FINSWITCH

FINCASO25:

CASO30:						;25>=CONTADOR<30

MOVLW	60

SUBWF	CONTADOR, W			;COMPARA EL CONTADOR CON 60

BTFSC	STATUS, C			;OYE GUTIERREZ ES MAYOR QUE 60???

GOTO	FINCASO30			;NO HAY ACARREO => POR LO TANTO EL CONTADOR>=60

;CONTADOR < 30 (NO HAY ACARREO)

MOVLW	B'00000010'			;MASCARA DEL XOR PARA CONMUTAR AS1 CADA 0.5S ENTRE 25 Y 30 SEGUNDOS

XORWF	PORTB, F

BSF		PORTB, 0			;APAGA EL VS1

BTFSC	CONTADOR, 0			;SI EL CONTADOR ES PARA ENTONCES

GOTO	FINSWITCH

MOVLW	B'10'				;MASCARA PARA EL VP2

XORWF	PORTA, F			;CONMUTA VP2

GOTO	FINSWITCH

FINCASO30:

CASO50:						;30>=CONTADOR<50 ENTONCES

MOVLW	100

SUBWF	CONTADOR, W			;COMPARA EL VALOR DEL CONTADOR CON 100

BTFSC	STATUS, C			;¿HAY ACARREO?

GOTO	FINCASO50			;HO HAY ACARREO => CONTADOR >=100

;CONTADOR<50 CUANDO NO HAY ACARREO

MOVLW	B'01110011'			;VS2, RS1, RP2 ON, RP1 OFF.

MOVWF	PORTB				;LO ENVIAMOS AL PUERTO B

BSF		PORTA, VP2			;VP1

BCF		PORTA, VP1			;VP1

GOTO	FINSWITCH

FINCASO50:

CASO55:						;30>=CONTADOR<55

MOVLW	110

SUBWF	CONTADOR, W			;COMPARA EL CONTADOR CON 110

BTFSC	STATUS, C			;¿HAY ACARREO?

GOTO	FINCASO55

;CONTADOR <55 HO HAY ACARREO

MOVLW	B'01110011'			;VS2,RS1,RP2 ON, RP1 OFF

MOVWF	PORTB				;LO ESCRIBE EN EL PUERTO

BTFSS	CONTADOR, 0			;SI EL CONTADOR ES PAR => 1 SEGUNDO

GOTO	FINSWITCH

MOVLW	B'01'				;ENMASCARA XOR PARA CONMUTAR VP1 SI MODIFICAR EL

XORWF	PORTA, F			;CONMUTA VP1 CADA 2 UNIDADES 1 SEGUNDO

GOTO	FINSWITCH

FINCASO55:

CASO60:						;55<=CONTADOR>60

MOVLW	120

SUBWF	CONTADOR, W			;COMPARA CONTADOR CON 120

BTFSC	STATUS, C			;¿HAY ACARREO?

GOTO	FINCASO60			;HO HAY ACARREO => CONTADOR >=120

;CONTADOR < 60 NO HAY ACARREO

MOVLW	B'00010000'		;ENMASCARA XOR PARA CONMUTAR AS2 SIN MODIFICAR EL RESTO

BTFSS	CONTADOR, 0		;SI EL CONTADOR ES PAR CADA SEGUNDO

BSF		W, VP1			;ACTIVA LA MASCARA TAMBIEN PARA VP1

XORWF	PORTB, F		;CONMUTA EN AS2, CADA 0.5 SEGUNDOS DURANTE EL TIEMPO ENTRE 55 Y 60

BSF		PORTB, 3		;APAGA VS2

BTFSS	CONTADOR, 0		;SI EL CONTADOR ES PARA CADA SEGUNDO

GOTO	FINSWITCH

MOVLW	B'01'			;MASCARA PARA VP1

XORWF	PORTA, F		;CONMUTA VP1

GOTO	FINSWITCH

FINCASO60:

OTHERWISE:					;LLEGO A 60

MOVLW	B'10011110'		;AUTOS RS2,VS1, RP2 OFF, RP1 ON.

MOVWF	PORTB			;LO ENVIAMOS AL PUERTO

BCF		PORTA, VP2		;VP2

BSF		PORTA, VP1		;VP1

CLRF	CONTADOR		;EMPIEZA TODO DE NUEVO

FINSWITCH:					;FIN DE TODA LA SENTENCIA SWTICH-CASE

MOVLW		B'10100000'

MOVWF		INTCON

RETFIE						;RETORNO DE LA INTERRUPCION

END

Ese es el código en lenguaje ensamblador, el cual hace que las instrucciones de prender los leds de cada salida esten bien, y que todo se ejecute de manera correcta.

Cuando ya se compilo y esta todo bine, se hace un archivo .ex ese se encuentra donde esta guardado el proyeto.

En el editor de código ensmblador se hace un proyecto que contenga las especificaciones, que es para un PIC 16F84A, el cual utilizamos, después de eso agregamos un nuevo archivo y lo guardamos como (.asm), que es la terminal del lenguaje ensamblador, escribimos el código y lo compilamos, dando clic en debuguer luego en selectool y en la opción de MPLAB SIM. Después le damos clic en el botón de correr código y ya nos debería de esar corriendo el código, en otra pantalla nos va a aparecer los errores que tenga el código, solo nos dira los errores del código no nos dira si va a hacer lo que queramos que haga.

# Entablación de la simulación en físico.

Yo conecte los cables de esa forma, en la parte verde está el PIC.

En la parte roja están los puentes para dar corriente a las dos partes de la tabla proto para poder conectar ahí los cables a corriente o a tierra.

En la parte morada se ve de donde salen los cables.

En la parte amarilla se ve un circuito, y en la salida 4 esta una resistencia en lugar de el circuito ya que también funciona solo con una resistencia.

En esta imagen se muestra cono es que los leds tienen soldada la resistencia de 375 Homs.